結合テスト評価書

ライントレースカー組込みソフトウェア

1. 文書の目的

本評価書は、基本設計における複数のモジュールを結合した状態での動作確認を行い、インターフェースの整合性および機能の正当性を検証することを目的とする。

2. テスト環境

使用マイコン：Raspberry Pi4
開発ツール： IDE

3. テスト項目一覧

| テストID | 結合対象モジュール | テスト内容 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITC-001 | 入力制御 → 計算制御 | スイッチ入力に基づくモード移行・停止判定 | 白スイッチ押下で走行モードに移行、赤スイッチの長押しで強制停止の判定が行われること。 |  |  |
| ITC-002 | 入力制御 → 計算制御 | フォトセンサによる走行判断 | 3個のフォトセンサの検出結果に応じて、走行方向が正しく判断されること。 |  |  |
| ITC-003 | 計算制御 → 出力制御 | 走行用モーターの制御 | 計算結果に応じて走行用モーターが前進・後進・方向転換・停止すること。 |  |  |
| ITC-004 | 計算制御 → 出力制御 | サーボモーターの制御 | 起動時、右左折時にサーボモーターが指定された首振り動作を行うこと。 |  |  |
| ITC-005 | 入力制御 → 計算制御 → 出力制御 | 障害物検知時の停止処理 | 距離センサが障害物を検知すると走行が停止し、障害物がなくなると走行を再開すること。 |  |  |
| ITC-006 | 計算制御 → 表示制御 | LED・LCDへの状態表示 | システムの動作状態に応じ、LEDが点滅し、LCDに文字が表示されること。 |  |  |
| ITC-007 | 計算制御 → 音制御 | 音楽・警告音の再生 | 走行開始時に音楽が再生され、ること。 |  |  |
| ITC-008 | メイン制御 → 各制御モジュール | 各モジュールの順次呼び出し | 入力制御、計算制御、出力制御、表示制御、音制御の順に呼び出され、ループ処理が継続すること。 |  |  |