単体テスト評価書

ライントレースカー

組込みソフトウェア

本書は、ライントレースカーの組込みソフトウェアにおける各関数の単体テスト結果を記録するものである。各関数に対して複数の入力値を用いて、期待される出力と実際の結果を比較し、判定を行う。

1_メイン制御モジュール

2_入力制御モジュール

関数名: task_3_output_main

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| task_2_sensor_main-TC001 | システム状態：SM_INIT | 初期化処理が実行される | 初期化処理が実行された | 成功 |
| task_3_sensor_main-TC002 | システム状態：SM_WAIT | 赤、白ボタンの入力 | 反応した | 成功 |
| task_3_output_main-TC003 | システム状態：SM_RUNNING | 赤、白ボタン 距離、フォトセンサの入力 | 反応した。 センサに問題なし。 | 成功 |
| task_3_output_main-TC004 | システム状態：SM_ONESTOP | 赤、白ボタン 距離、フォトセンサの入力 | 反応した。 センサに問題なし。 | 成功 |

関数名: ReadSens

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ReadSens-TC001 | 関数呼び出し | フォトセンサを数字で表示されるよう処理。 | 問題なく、数字で表示された。 | 成功 |

関数名: ReadDistance

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ReadDistance -TC001 | 関数呼び出し | 距離を㎝に直す処理。 | 低速前進を確認した | 成功 |

3_出力制御モジュール

関数名: task_3_output_main

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| task_3_output_main-TC001 | システム状態：SM_INIT | 初期化処理が実行される | 初期化処理が実行された | 成功 |
| task_3_output_main-TC002 | システム状態：SM_WAIT | 停止処理に移行する | 停止処理に移行した | 成功 |
| task_3_output_main-TC003 | システム状態：SM_RUNNING、駆動指示値：0～8 | 駆動指示値に応じた制御処理に移行する | 駆動指示値に応じた制御処理に移行した | 成功 |
| task_3_output_main-TC004 | システム状態：SM_ONESTOP | 徐々に停止する制御に移行する | 徐々に停止する制御に移行した | 成功 |
| task_3_output_main-TC005 | システム状態：SM_EMER | 停止処理に移行する | 停止処理に移行した | 成功 |
| task_3_output_main-TC006 | その他のシステム状態 | 停止処理に移行する | 停止処理に移行した | 成功 |

関数名: Stop

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stop-TC001 | 関数呼び出し | モーターが停止する | モーターが停止した | 成功 |

関数名: LittleForward

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LittleForward-TC001 | 関数呼び出し | 左右のモーターがPWM値30で正転し、低速前進する | 低速前進を確認した | 成功 |

関数名: Forward

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forward-TC001 | 関数呼び出し | 左右のモーターがPWM値100で正転し、前進する | 前進を確認した | 成功 |

関数名: LittleRightForward

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LittleRightForward-TC001 | 関数呼び出し | 右側PWM値40、左側PWM値100で緩やかに右旋回する | 小さく右折することを確認した | 成功 |

関数名: RightForward

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RightForward-TC001 | 関数呼び出し | 右側PWM値20、左側PWM値100で右旋回する | 大きく右折することを確認した | 成功 |

関数名: LittleLeftForward

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LittleLeftForward-TC001 | 関数呼び出し | 右側PWM値100、左側PWM値40で緩やかに左旋回する | 小さく左折することを確認した | 成功 |

関数名: LeftForward

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LeftForward-TC001 | 関数呼び出し | 右側PWM値100、左側PWM値20で左旋回する | 大きく左折することを確認した | 成功 |

関数名: Reverse

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reverse-TC001 | 関数呼び出し | 左右のモーターがPWM値30で逆転し、後退する | 後退を確認した | 成功 |

関数名: SlowStop

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SlowStop-TC001 | 関数呼び出し | PWM値を段階的に増加させ、ブレーキ動作を行う | ブレーキ動作を確認した | 成功 |

関数名: ONESTOP_SlowStop

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ONESTOP_SlowStop-TC001 | 関数呼び出し | PWM値を段階的に増加させ、ブレーキ動作を行う | ブレーキ動作を確認した | 成功 |

4_表示制御モジュール

関数名: task_4_lcdled_main

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| task_4_lcdled_main-TC001 | システム状態：SM_INIT | LCD画面にINITIALIZINGの表示、LEDが点滅する | 表示されて点滅した | 成功 |
| task_4_lcdled_main-TC002 | システム状態：SM_WAIT | LCD画面にWAITの表示、LEDが点滅する | 表示されて点滅した | 成功 |
| task_4_lcdled_main-TC003 | システム状態：SM_RUNNING | LCD画面にRUNNINGの表示、LEDが点滅する | 表示されて点滅した | 成功 |
| task_4_lcdled_main-TC004 | システム状態：SM_ONESTOP | LCD画面にSTOPの表示、LEDが点滅する | 表示されて点滅した | 成功 |
| task_4_lcdled_main-TC005 | システム状態：SM_EMER | LCD画面にEMERGENCYの表示、LEDが早く点滅する | 表示されて点滅した | 成功 |

関数名: LcdClear

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| setLcdClear-TC001 | モード切替時 | LCDの文字が消える | LCDの文字が消えた | 成功 |

関数名: LcdWriteString

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| setLcdWrite-TC001 | モード切替時 | LCDモニターに設定した文字が表示される | LCDに設定した文字が表示された | 成功 |

関数名: LcdSetup

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| setLcd-TC001 | 電源オン | LCDの初期化 | LCDが正常に起動した | 成功 |

5_音制御モジュール

関数名: task_5_sound_main

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sound_main-TC001 | システム状態：SM_INIT | PWMの初期設定 | PWMの初期設定完了 | 成功 |
| sound_main-TC002 | システム状態：SM_WAIT | 処理なし | 処理なし | 成功 |
| sound_main-TC003 | システム状態：SM_RUNNING | 音楽が再生された | 音楽が再生された | 成功 |
| sound_main-TC004 | システム状態：SM_ONESTOP | ブザー音が鳴る | ブザー音が鳴った | 成功 |
| sound_main-TC005 | システム状態：SM_EMER | 処理なし | 処理なし | 成功 |

関数名: PlayMusic

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PlayMusic -TC001 | システム状態：SM_RUNNING | 曲名「さくら」の冒頭を再生する | 「さくら」の冒頭を再生した | 成功 |

関数名: PlayObstacleBuzzer

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PlayObstacleBuzzer -TC001 | システム状態：SM_ONESTOP | ブザー音が鳴る | ブザーが鳴った | 成功 |

関数名: g

| テストID | 入力値 | 期待結果 | 実結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| g-TC001 | システム状態：SM_RUNNING/ SM_ONESTOP | 楽譜通りの音楽とブザー音が鳴る | 楽譜通りの音楽が再生され、ブザーが鳴った | 成功 |